3D DESIGN PREFLIGHT

Bewertungsmodell für Komplexität, Interface-Reife, Kritikalität und Workflow-Machbarkeit

Research-Bericht + Spezifikation für einen wiederverwendbaren Agenten-Skill

Version 0.9 | 30. August 2026

Status: operationale Synthese - für produktive Nutzung mit Projektdaten kalibrieren

# Executive Summary

Das vorgeschlagene 3D Design Preflight (3DPF) bewertet ein geplantes druckbares Produkt vor Beginn des CAD-Designs. Es soll zwei typische Fehlentscheidungen verhindern: Erstens, dass ein scheinbar einfaches Produkt wegen verdeckter oder gekoppelter Interfaces unterschätzt wird. Zweitens, dass ein technisch anspruchsvolles Produkt nur deshalb als machbar gilt, weil ein plausibel aussehendes Modell erzeugt werden kann.

Kernaussage Eine einzige Komplexitätskategorie reicht nicht. Das Preflight-System gibt getrennt Komplexität C0-C5, Reife R0-R5 und Kritikalität K0-K4 aus. Erst eine Entscheidungslogik erzeugt daraus Workflow-Lane A-E und ein qualitatives Confidence Band.

Die Forschung zu Design- und Produktkomplexität beschreibt wiederkehrend Größe/Anzahl, Vielfalt, Kopplung, Lösbarkeit, Komponenten und Interaktionen. Systems Engineering ergänzt Interface-Kontrolle, Konfiguration, Verifikation und Lebenszykluszustände. Reifegradmodelle zeigen, dass eine schwierige, aber gut verstandene Aufgabe anders behandelt werden muss als eine nominell einfache Aufgabe mit unbekannter Passgeometrie. Risiko- und FMEA-Methoden verlangen zusätzlich eine Bewertung der Fehlfolgen. Diese Stränge werden hier zu einem schlanken, workfloworientierten System zusammengeführt [1-12].

Das Ergebnisformat lautet beispielsweise:

Schubladen-Inlay ¦ C2 (27,5/100) ¦ R4 ¦ K1 ¦ Lane B ¦ HIGH 3D-Drucker-Anbauteil ¦ C3 (56,8/100) ¦ R3 ¦ K2 ¦ Lane C ¦ CONDITIONAL Barfußschuh ¦ C5 (89,8/100) ¦ R2-R3 ¦ K3 ¦ Lane D/E ¦ NOT AUTONOMOUSLY RELEASABLE

Die Gewichtung und Grenzwerte sind bewusst als Version 0.9 gekennzeichnet. Es gibt derzeit keine publizierte universelle Formel, die aus diesen Merkmalen eine belastbare Erfolgswahrscheinlichkeit für einen bestimmten AI-CAD-Agenten ableitet. Daher wird zunächst ein qualitatives Confidence Band ausgegeben. Sobald genügend eigene Projekte geloggt sind, kann daraus eine empirisch kalibrierte Wahrscheinlichkeit mit Konfidenzintervallen entstehen.

## Entscheidungen auf einer Seite

| Achse | Frage | Ausgabe | Wichtigste Regel |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplexität | Wie schwierig ist die Aufgabe inhärent? | PC 0-100 und C0-C5 | Nicht nur Teile zählen; Interfaces, Kopplung, Bewegung, Physik und Verifikation zählen mit. |
| Reife | Wie belastbar sind Eingaben und Nachweise? | R0-R5 | Das schwächste kritische Interface begrenzt die Reife. |
| Kritikalität | Welche Folgen hätte ein Fehler? | K0-K4 | Kontext und glaubwürdige Fehlfolgen bestimmen die Prüfstrenge. |
| Workflow | Welche Art von Designprozess ist zulässig? | Lane A-E | Hard Gates schlagen Durchschnittswerte. |
| Zuversicht | Wie plausibel ist Erfolg im vorgesehenen Workflow? | Confidence Band | Keine Prozentzahl ohne eigene Kalibrierungsdaten. |

# Inhalt

1. Ziel, Geltungsbereich und Definition von Erfolg

2. Forschungsstand und Best Practices

3. Das 3DPF-Modell: C / R / K / Lane / Confidence

4. Systemzerlegung und Interface Contracts

5. Produktkomplexität PC 0-100 und Klassen C0-C5

6. Interface-Komplexität IC 0-24

7. Reife R0-R5 und Evidenz E0-E5

8. Kritikalität K0-K4 und funktionale FMEA

9. Hard Gates und Workflow-Lanes A-E

10. Beispielbewertungen

11. Datenerfassungs- und Designrouten

12. Agenten- und Skill-Implementierung

13. Kalibrierung einer realen Erfolgswahrscheinlichkeit

14. Grenzen, Validierungsplan und Empfehlungen

Anhänge: Rubriken, Codes, Beispielvertrag und Quellen

# 1. Ziel, Geltungsbereich und Definition von Erfolg

Das System ist für sehr unterschiedliche druckbare Produkte gedacht: freie Figuren, einfache Funktionskörper, Inlays, bewegliche Mechanismen, Möbel- und Maschinen-Add-ons, körpernahe Produkte sowie multidisziplinäre Systeme mit Kaufteilen, Elektronik oder Software. Eine Produktbezeichnung allein ist kein ausreichendes Klassifikationsmerkmal. Entscheidend sind der konkrete Nutzungsfall, die Systemgrenze, die Interfaces, die Folgen von Abweichungen und die Qualität der verfügbaren Evidenz.

## 1.1 Was bedeutet „erfolgreich erstellen“?

Für die Bewertung wird Erfolg nicht mit „eine STL-Datei wurde erzeugt“ gleichgesetzt. Der Preflight unterscheidet vier Ergebnisebenen:

Geometrisch erzeugbar: Das CAD-/Mesh-Modell lässt sich ohne Kernel- oder Topologiefehler erstellen.

Druckbar: Das Teil lässt sich mit dem vorgesehenen Prozess herstellen und nachbearbeiten.

Passend/assemblierbar: Alle relevanten Interfaces, Clearances und Montagefolgen funktionieren.

Funktional und hinreichend sicher: Anforderungen und Akzeptanzkriterien werden im vorgesehenen Kontext nachgewiesen.

Je höher die geforderte Ergebnisebene, desto stärker wirken Reife, Verifikation und Kritikalität. Ein Pferdemodell kann auf Ebene 1-2 erfolgreich sein; ein Schuh oder Rover benötigt Ebene 3-4 und damit wesentlich mehr Evidenz und Tests.

## 1.2 Systemgrenze vor Produktklasse

Ein Wandregal ist nicht nur „ein Druckteil mit zwei Bohrungen“. Seine funktionale Systemgrenze kann Wand, Dübel, Schrauben, Regal, gelagerte Gegenstände, Schwerkraft, Hebelarm und Aufstellort umfassen. Ebenso ist ein Schubladen-Inlay nicht nur das Innenvolumen: Schubladenbewegung, Auszugsschrauben, Grifffreiraum und die zu organisierenden Gegenstände können zusätzliche Interfaces sein. Das Preflight beginnt daher immer mit Entitäten und Grenzen, nicht mit einer festen Produktliste.

# 2. Forschungsstand und Best Practices

## 2.1 Es gibt keine universelle eindimensionale Produktkomplexität

Designforschung trennt unter anderem Problem-, Prozess- und Artefaktkomplexität. Übersichtsarbeiten nennen Größe, Kopplung und Lösbarkeit als eigenständige Dimensionen; Produktkomplexität wird häufig über Anzahl, Vielfalt und Interdependenz von Komponenten und Varianten beschrieben [3-4]. Daraus folgt: Teilezahl ist nützlich, aber allein unzureichend. Ein einziges anatomisches Interface kann schwieriger sein als zehn voneinander unabhängige Standardteile.

Eine Praktikerstudie mit Produktdesign-Beratungen fand zusätzliche operative Faktoren wie Anzahl kundenspezifisch zu konstruierender Teile, statische oder dynamische Funktion, Elektronik, Erfindungs-/Problemlösungsgrad, CAD-Schwierigkeit, Materialkomplexität, Produktmaßstab, Materialarten und Wartung [5]. Diese Faktoren sind direkt auf einen AI-gestützten 3D-Design-Workflow übertragbar, weil sie den benötigten Modellierungs-, Integrations- und Testaufwand beeinflussen.

## 2.2 Komponenten, Interfaces und Topologie müssen getrennt werden

Sinha und de Weck modellieren strukturelle Komplexität als Zusammenspiel aus Komponentenkomplexität, paarweiser Interface-Komplexität und Netzwerk-/Topologiekomplexität. Empirische Arbeiten verknüpfen höhere strukturelle Komplexität mit höherem Entwicklungsaufwand und stärkerer Variabilität [1-2]. Für 3DPF wird dieses Prinzip nicht 1:1 als Formel übernommen, sondern als Architekturregel: Teile, einzelne Interfaces und Kopplungsstruktur erhalten getrennte Scores.

## 2.3 Interfaces sind Verträge, nicht nur Kontaktflächen

NASA Interface Management fordert die Identifikation und Kontrolle physischer, funktionaler und weiterer Grenzen sowie deren Anforderungen, Konfiguration und Verifikation. Interface-Dokumente werden zu Eingaben für Verifikation und Validierung; spätes oder unvollständiges Interface-Verständnis führt zu Änderungen und Integrationsproblemen [6-7]. Deshalb wird jede relevante Grenze im 3DPF als Interface Contract mit Endpunkten, Lebenszykluszuständen, Geometrie, Freiheitsgraden, Toleranzen, Lasten, Evidenz und Akzeptanzkriterien dokumentiert.

## 2.4 Reife ist nicht dasselbe wie Schwierigkeit

Readiness-Modelle wie TRL bewerten Maturität über abgestufte Nachweise. Die GAO-Leitlinie betont transparente, konsistente Bewertungen vor wichtigen Ressourcenentscheidungen [10]. Für 3DPF wird dieses Prinzip auf Produktdaten und Interfaces übertragen: Ein komplexes System mit verifizierten Lieferanten-CADs und bewährten Subsystemen kann reifer sein als ein einfacher Clip, dessen verdeckte Geometrie unbekannt ist.

## 2.5 Kritikalität erfordert Fehlermodi und Folgen

IEC 60812 beschreibt FMEA als systematische Methode, mögliche Funktionsausfälle und ihre Auswirkungen zu identifizieren, damit Behandlungen priorisiert werden können. ISO 31000 fasst Risiko als Wirkung von Unsicherheit auf Ziele; NASA betrachtet technische Risiken anhand von Bedingungen, Konsequenzen und Unsicherheit [8-9]. 3DPF verwendet deshalb eine eigenständige Kritikalitätsachse und Hard Gates statt eines gemittelten Risikopunkts.

## 2.6 DfAM und AI-CAD: Formähnlichkeit ist nicht Engineering-Erfolg

DfAM-Frameworks trennen Prozessauswahl, funktionales Redesign und prozessbezogene Optimierung. NIST betont Unsicherheit, Messung, Prozessplanung und Qualifikation als Voraussetzungen für „first-part correct“ [11-13]. Aktuelle AI-CAD-Benchmarks zeigen zugleich, dass Leistungen bei komplexer Topologie, freien Features, Baugruppen, Parametrik, DFM-Anforderungen, Joint-Erkennung und Engineering-Prüfungen deutlich hinter einfachen Einzelteilaufgaben zurückfallen [14-16]. Daraus folgt für den Workflow: Designfähigkeit muss an funktionalen Checks, nicht an Renderqualität, bewertet werden.

Abgeleitete Best Practice Bewerte „Kann der Agent eine plausible Form erzeugen?“ und „Kann der Workflow ein passendes, funktionales, prüfbares Produkt liefern?“ als zwei verschiedene Fragen.

# 3. Das 3DPF-Modell

## 3.1 Ausgabeformat

[Produkt] ¦ C# (PC/100) ¦ R# ¦ K# ¦ Lane A-E ¦ Confidence Hard Gates: G0..G6 Top Drivers: <3 Treiber> Blocking Unknowns: <Liste> Next Evidence: <kleinster Nachweis mit Exit-Kriterium>

## 3.2 Warum die drei Achsen getrennt bleiben

| Situation | Komplexität | Reife | Kritikalität | Konsequenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfache unbekannte Schnappgeometrie | niedrig-mittel | niedrig | niedrig | CAD blockieren, Datenerfassung/Testcoupon zuerst. |
| Komplexe, aber bewährte Baugruppe | hoch | hoch | mittel | Subsystembasiert und kontrolliert weiterarbeiten. |
| Einfaches lasttragendes Teil | niedrig-mittel | mittel | hoch | Experten-/Proof-Load-Pfad trotz geringer Geometriekomplexität. |
| Dekorative Freiformfigur | niedrig | ausreichend | sehr niedrig | Direkter generativer Pfad möglich. |

## 3.3 Confidence statt Scheingenauigkeit

Ohne projektspezifische Verlaufsdaten wäre eine Angabe wie „83 % Erfolgswahrscheinlichkeit“ nicht belastbar. 3DPF gibt deshalb HIGH, MEDIUM_HIGH, CONDITIONAL, LOW_UNKNOWN oder NOT_AUTONOMOUSLY_RELEASABLE aus. Das ist eine Entscheidungsklasse, keine statistische Wahrscheinlichkeit. Kapitel 13 beschreibt, wie später echte Wahrscheinlichkeiten kalibriert werden.

# 4. Systemzerlegung und Interface Contracts

## 4.1 Entitätstypen

| Typ | Beispiele | Warum als eigener Knoten? |
| --- | --- | --- |
| PRINTED_PART | Gehäuse, Schublade, Clip, Sohle | Eigene Geometrie, Material, Prozess und Version. |
| PURCHASED_PART | Schraube, Motor, Kamera, Lager | Externe Revision, Lieferantendaten, Einbau- und Toleranzschnittstellen. |
| HOST_OBJECT | Schublade, Möbel, Drucker, Auto | Nicht vom Workflow kontrollierte Geometrie/Variante. |
| HUMAN | Fuß, Hand, Nutzer | Deformierbarkeit, Anatomie, Komfort, Sicherheit und Population. |
| ENVIRONMENT/MEDIUM | Wand, Wasser, Wärme, Schmutz, Schwerkraft | Lasten, Medien, Zustände und Alterung. |
| SOFTWARE/ENERGY/DATA | Firmware, Akku, Steuerung, Signal | Funktionale Kopplung ohne zwingenden Flächenkontakt. |

## 4.2 Wann ist etwas ein Interface?

Ein Interface ist eine Grenze zwischen zwei Entitäten, an der eine Funktion, Geometriebedingung, Last, Bewegung, Energie, Information oder Einschränkung übertragen wird. Nicht jede berührende Dreiecksfläche wird einzeln erfasst. Mehrere Features dürfen einen Vertrag bilden, wenn sie gemeinsam dieselbe Paarung und dieselben Akzeptanzkriterien realisieren. Sie werden getrennt, wenn sie unabhängig ausfallen, unterschiedliche Lebenszykluszustände besitzen oder eigene Prüfmethoden benötigen.

## 4.3 Maschinenlesbare Benennung

IF-[BOUNDARY]-[DOMAIN]-[FUNCTION]-[GEOMETRY]-[NNN] IF-EXT-GEO-CON-VOLUME-001 Inlay <-> Schubladeninnenraum IF-INT-KIN-SLD-SLOT-001 Organizer-Schublade <-> Führung IF-HUM-HUM-CON-BODY-001 Schuhinnenraum <-> Fuß IF-EXT-FLU-SEA-CYL-001 Sieb <-> Ablauföffnung IF-EXT-MEC-FST-HLP-001 Regal <-> Wandbefestigung IF-EXT-GEO-KOT-VOLUME-001 Drucker-Add-on <-> Bewegungs-/Luftraum

Die kurze menschenlesbare Bezeichnung bleibt zusätzlich erhalten. Der Code dient der Sortierung, Wiederverwendung und automatischen Prüfung; er ersetzt keine Beschreibung.

## 4.4 Interface Contract - Pflichtfelder

| Feldgruppe | Inhalt |
| --- | --- |
| Identität | ID, Name, Endpunkt A/B, Boundary, Domänen, Funktion, Geometrietyp, Version/Owner. |
| Lebenszyklus | Montage, Nutzung, Reinigung, Service, Demontage, Lagerung, Fehlerzustand. |
| Geometrie | Koordinatensystem, Datums A/B/C, Primitive/Freiform, Einführrichtung, Freiheitsgrade. |
| Maße/Fit | Nominalwerte, Grenzen, Clearances, Toleranzen, Unsicherheit und Herkunftsstatus. |
| Performance | Lasten, Vorspannung, Reibung, Wärme, Strömung, Elektrik, Daten, Sicht. |
| Variation | Host-Varianten, biologische Streuung, Verformung, Verschleiß, Temperatur und Zeit. |
| Räume | Keep-outs, Bewegungsvolumen, Kabel/Schläuche, Service- und Werkzeugzugang. |
| Evidenz | E0-E5, Quelle, Variantennachweis, Beobachtbarkeit, Scanabdeckung und Unsicherheit. |
| Risiko/Prüfung | Kritikalität, Fehlermodi, Verifikationsmethode, Akzeptanzkriterien, Teststatus. |

Das knüpft an die bisherige Projektstruktur aus INTERFACE_MASTER, KEEP_OUT_MASTER, STYLE_SHELL und FINAL_PART an: Interface- und Keep-out-Geometrien erhalten einen höheren Evidenzstatus als rein dekorative Gestaltung.

# 5. Produktkomplexität PC 0-100 und C0-C5

## 5.1 Formel und Gewichte

Jede Dimension wird 0-4 bewertet. Der gewichtete Score lautet:

PC = Summe[ Gewicht(d) x Score(d) / 4 ] -> Bereich 0 bis 100

| Code | Dimension | Gewicht % | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ | Anforderungsdichte und Neuheitsgrad | 7 | 0-4 |
| CTX | Kontext-, Varianten- und Zustandsvielfalt | 5 | 0-4 |
| PAR | Architektur der kundenspezifischen Druckteile | 10 | 0-4 |
| INT | Interface-Belastung | 20 | 0-4 |
| CPL | Kopplung und Änderungsfortpflanzung | 10 | 0-4 |
| MOT | Bewegung, Kinematik und Zustände | 10 | 0-4 |
| GEO | Geometrische und Rekonstruktionsschwierigkeit | 7 | 0-4 |
| PHY | Lasten, Umwelteinflüsse und gekoppelte Physik | 10 | 0-4 |
| MAT | Material- und Prozesskomplexität | 7 | 0-4 |
| EXT | Kaufteile, Elektronik und Softwareintegration | 7 | 0-4 |
| VER | Verifikations- und Testaufwand | 7 | 0-4 |

INT besitzt mit 20 % das höchste Gewicht, weil ein Designworkflow meist nicht an der äußeren Form, sondern an Passung, unbekannter Schnittstelle, Montage oder physikalischer Wechselwirkung scheitert. CPL, MOT und PHY bleiben separat, damit dieselbe Interface-Anzahl bei unterschiedlicher Vernetzung und Dynamik anders bewertet wird.

## 5.2 Klassen

| Klasse | Score | Name | Empfohlene Grundbehandlung |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 0-14 | Form-/Dekorationsaufgabe | Direkte generative Modellierung; einfache Druck- und Stabilitätsprüfung. |
| C1 | 15-24 | Einfache funktionale Aufgabe | Ein Teil oder geringe Passanforderung; parametrische Basis genügt meist. |
| C2 | 25-39 | Statische Pass-/Baugruppenaufgabe | Interface-Vertrag, metrische Erfassung und mindestens ein Fit-Test. |
| C3 | 40-59 | Gekoppelte Engineering-Aufgabe | Subsysteme, mehrere Interfaces, Testcoupons und iteratives Engineering. |
| C4 | 60-79 | Hohe multidisziplinäre Komplexität | Expert-in-the-loop, Simulation/Prüfung und gestufte Prototypen. |
| C5 | 80-100 | System-/Forschungsniveau | Workflow unterstützt Teilprobleme; keine autonome Produktfreigabe. |

## 5.3 Bewertungsregeln

Bewerte den konkreten Scope, nicht die allgemeine Produktgattung.

Begründe jeden 0-4-Wert mit einem Satz und benenne die drei größten Treiber.

Zähle nur kundenspezifisch zu konstruierende Teile als hohe PAR-Belastung; unveränderte Normteile wirken primär über EXT und Interfaces.

Erhöhe Kritikalität niemals durch den Komplexitätsscore und senke sie auch nicht dadurch.

Ein unbekannter kritischer Sachverhalt wird zusätzlich als Gate/Readiness-Problem markiert; er darf nicht nur den Score erhöhen.

## 5.4 Kurzrubrik 0-4

### REQ - Anforderungsdichte und Neuheitsgrad (7 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | rein dekorativ oder ein einziges qualitatives Ziel |
| 1 | wenige klare, nicht konkurrierende Anforderungen |
| 2 | mehrere quantitative Anforderungen oder einfache Zielkonflikte |
| 3 | viele gekoppelte/konkurrierende Anforderungen oder neue Funktion |
| 4 | neuartige, unvollständig verstandene oder regulierte Zielsetzung |

### CTX - Kontext-, Varianten- und Zustandsvielfalt (5 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | ein bekannter statischer Einsatzfall |
| 1 | begrenzte bekannte Abmessungen und ein Hauptzustand |
| 2 | mehrere Varianten, Umgebungen oder Betriebszustände |
| 3 | große Streuung, Verschleiß, Wartung oder wechselnde Umgebung |
| 4 | biologische/deformierbare Nutzer oder weitgehend unkontrollierter Kontext |

### PAR - Architektur der kundenspezifischen Druckteile (10 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | kein oder ein triviales Druckteil |
| 1 | ein kundenspezifisches Teil mit wenigen Features |
| 2 | zwei bis fünf Teile oder Print-in-Place-Elemente |
| 3 | sechs bis fünfzehn Teile bzw. mehrere Subassemblies |
| 4 | sehr viele einzigartige Teile; Zerlegung und Konfiguration dominieren |

### INT - Interface-Belastung (20 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | keine funktionale Schnittstelle |
| 1 | wenige einfache, gut beobachtbare Interfaces |
| 2 | mehrere gewöhnliche oder ein anspruchsvolles Interface |
| 3 | viele bzw. hochpräzise, verdeckte, dynamische oder freie Interfaces |
| 4 | mehrere sehr anspruchsvolle, menschliche, deformierbare oder multidomänige Interfaces |

### CPL - Kopplung und Änderungsfortpflanzung (10 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | unabhängige Geometrie; Änderungen bleiben lokal |
| 1 | einfache Baumstruktur ohne Rückkopplungen |
| 2 | gemeinsame Datums/Abhängigkeiten und moderate Fortpflanzung |
| 3 | Zyklen, Knoten mit vielen Verbindungen oder starke Subsystemkopplung |
| 4 | dichtes Many-to-many-Netz; Änderungen propagieren systemweit |

### MOT - Bewegung, Kinematik und Zustände (10 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | statisch |
| 1 | einmalige Montagebewegung oder einfache Flexur |
| 2 | eine geführte Translation/Rotation oder wenige diskrete Zustände |
| 3 | mehrere Gelenke/Freiheitsgrade, dynamischer Kontakt oder Spiel |
| 4 | koordinierter Mechanismus mit Dynamik, Steuerung, Verschleiß oder Backlash |

### GEO - Geometrische und Rekonstruktionsschwierigkeit (7 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | einfache Prismen, Platten oder 2D-Konturen |
| 1 | einfache Extrusionen, Rotationen und Standardradien |
| 2 | zusammengesetzte Primitive oder organische, aber nicht passkritische Form |
| 3 | Freiformflächen, verborgene Hohlräume, dünne Clips oder interne Kanäle |
| 4 | anatomische/deformierbare Flächen, komplexe Topologie oder hochpräzise Rekonstruktion |

### PHY - Lasten, Umwelteinflüsse und gekoppelte Physik (10 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | keine funktional relevante Belastung |
| 1 | Eigengewicht oder geringe statische Last |
| 2 | strukturelle Last oder einfache Wärme-/Strömungsanforderung |
| 3 | Dynamik, Ermüdung, Vibration, Temperatur oder relevante Strömung |
| 4 | mehrere gekoppelte physikalische Domänen oder folgenkritische Last |

### MAT - Material- und Prozesskomplexität (7 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | ein übliches starres Material ohne besondere Prozessanforderung |
| 1 | bekanntes Material und bekannter Druckprozess |
| 2 | Flexibilität, Anisotropie, Orientierung oder Support sind funktional wichtig |
| 3 | mehrere Materialien, Inserts, Nacharbeit, Alterung oder enge Prozessfenster |
| 4 | qualifikationskritisches Materialmodell, Multi-Material oder starke Langzeitabhängigkeit |

### EXT - Kaufteile, Elektronik und Softwareintegration (7 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | keine externen Komponenten |
| 1 | ein normiertes Kaufteil oder wenige Standardschrauben |
| 2 | mehrere Kaufteile oder Varianten eines Standards |
| 3 | Motor/Sensor/Elektronik/Firmware oder viele abhängige Komponenten |
| 4 | eng integriertes Hardware-Elektronik-Software-System |

### VER - Verifikations- und Testaufwand (7 %)

| Stufe | Definition |
| --- | --- |
| 0 | Sichtprüfung oder einfacher Standtest |
| 1 | ein Maß-, Sitz- oder Basistest |
| 2 | mehrere Fit-/Funktionstests oder ein Testcoupon |
| 3 | Last-, Wärme-, Strömungs-, Dauer- oder mehrstufige Tests |
| 4 | formale Qualifikation, Nutzerstudie, regulatorischer oder Lebenszyklusnachweis |

# 6. Interface-Komplexität IC 0-24

Jedes Interface wird unabhängig bewertet. So kann ein Projekt mit wenigen Teilen, aber einem sehr anspruchsvollen Körper- oder Dichtinterface angemessen hoch eingestuft werden.

IC = GEO + KIN + TOL + PHY + VAR + LIF -> Bereich 0 bis 24

| Achse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEO | Ebene/Volumen | einfache Primitive | mehrere Features | Freiform/verdeckte Features | deformierbar/anatomisch |
| KIN | nur Auflage | lokalisieren/halten | präzise Paarung | dynamisches Gelenk | compliant/multi-state |
| TOL | nicht kritisch | lose Passung | gewöhnliche Passung | enge/abzustimmende Passung | Dichtung/Vorspannung/sehr eng |
| PHY | keine | geringe statische Last | strukturelle Last | Dynamik/Ermüdung/Wärme/Flow | mehrere gekoppelte Domänen |
| VAR | stabil | geringe Streuung | flexibel/Varianten | zeit-/nutzer-/temperaturabhängig | hoch und unkontrolliert |
| LIF | ein Zustand | Montage + Nutzung | zusätzlich Demontage/Service | mehrere Betriebszustände | Verschleiß/irreversible Übergänge/Wartung |

## 6.1 Tiers

| Tier | IC | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| I0 | 0-3 | Triviale Auflage, Hüll- oder kosmetische Grenze. |
| I1 | 4-7 | Einfaches sichtbares Interface mit großzügiger Toleranz. |
| I2 | 8-11 | Gewöhnliche Passung oder begrenzte Bewegung/Last. |
| I3 | 12-15 | Präzise, dynamische, verdeckte oder zustandsabhängige Schnittstelle. |
| I4 | 16-19 | Hochkomplex: eng, freie Form, starke Variation oder mehrere Physikdomänen. |
| I5 | 20-24 | Extrem: menschlich/deformierbar, sicherheitskritisch oder stark multidomänig. |

## 6.2 Projektwert INT

Aus der Zahl der Interfaces sowie Mittelwert und Maximum ihrer IC-Werte wird ein 0-4-Wert für die Produktkomplexität gebildet. Der Maximalwert erhält die höchste Gewichtung, damit ein einzelnes sehr schwieriges Interface nicht in vielen einfachen Grenzen untergeht:

N_level: 0->0 ¦ 1-2->1 ¦ 3-5->2 ¦ 6-10->3 ¦ >10->4 INT = ceil(0,25*N_level + 0,25*(4*mean(IC)/24) + 0,50*(4*max(IC)/24)), begrenzt auf 0..4

CPL bewertet anschließend separat, wie stark die Interfaces über gemeinsame Datums, Toleranzketten, Zustände oder Subsysteme gekoppelt sind.

# 7. Reife R0-R5 und Evidenz E0-E5

## 7.1 Reifegrade

| Level | Name | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| R0 | Konzept | Zweck, Variante oder Interfaces sind weitgehend unbekannt. |
| R1 | Beschreibung | Text/Bilder vorhanden, aber keine belastbare Skalierung oder vollständige Interface-Erfassung. |
| R2 | Teilweise erfasst | Einige Daten sind brauchbar; mindestens ein kritischer unbekannter Punkt bleibt. |
| R3 | Geometrisch erfasst | Kritische Interfaces sind nominal erfasst; unabhängige Validierung fehlt. |
| R4 | Vertraglich kontrolliert | Interface-Verträge, Toleranzen/Unsicherheit, Variantenbezug und Testplan liegen vor. |
| R5 | Physisch validiert | Prototyp, Testcoupon oder bewährtes Interface hat die Akzeptanzkriterien bestanden. |

## 7.2 Schwächstes-Glied-Regel

Die Projekt-Reife ist das Minimum aus Scope/Variante, Anforderungen, kritischen Interfaces, Fertigungsprofil und Verifikation. Zusätzlich begrenzt das schwächste kritische Interface den Wert. Diese konservative Regel ist absichtlich nicht durch Mittelung ersetzbar: Vier gut dokumentierte Flächen kompensieren keinen unbekannten verdeckten Schnapphaken.

## 7.3 Evidenzstufen pro Interface

| Level | Evidenz |
| --- | --- |
| E0 | Unbekannt/angenommen |
| E1 | Beschreibung oder unskaliertes Bild |
| E2 | skalierte Aufnahme, grober Scan oder Teilquelle |
| E3 | kalibrierter Scan, offizielle Nominaldaten oder vollständige Geometrie |
| E4 | variantenbestätigter Vertrag mit Toleranz/Unsicherheit und Kontrollmaß |
| E5 | physisch validierter Fit/Funktionstest oder nachweislich bewährtes Interface |

## 7.4 Eignung verschiedener Eingaben

| Eingabe | Typische Rolle | Maximaler sinnvoller Evidenzstatus ohne physischen Test |
| --- | --- | --- |
| Offizielles CAD/technische Zeichnung | Nominalgeometrie und Revision | E3; E4 mit Varianten- und Toleranzkontrolle |
| Kalibriertes Marker-Video/Photogrammetrie | sichtbare 2,5D-/Freiform- und Keep-out-Geometrie | E3; E4 mit unabhängiger Skalenprüfung |
| Professioneller Scan | komplexe sichtbare Oberflächen | E3/E4 abhängig von Kalibrierung und Kontrollmaßen |
| Passendes Community-Modell | Hypothese, Positionen, bewährte Designidee | E2/E3; nicht automatisch Messnormal |
| Einzelfoto/Image-to-3D | Stil, grobe Hülle, Konzept | E1/E2; nicht passkritisch |
| Interface-Testcoupon/Prototyp | reale Passung und Funktion | E5 bei bestandenen Kriterien |

Die frühere Projektrecherche empfiehlt entsprechend ein verifiziertes Interface-Paket statt eines isolierten „guten Scans“. Der Agent erhält Maße/Geometrie, Koordinatensystem, Quellenstatus, Keep-outs und Testergebnisse getrennt.

# 8. Kritikalität K0-K4 und funktionale FMEA

| Level | Name | Typische Folge und Behandlung |
| --- | --- | --- |
| K0 | Ästhetisch | Fehler erzeugt im Wesentlichen optische Unzufriedenheit oder einen erneuten Druck. |
| K1 | Gering | Unannehmlichkeit, kleiner Sachwert oder Funktionsausfall ohne gefährliche Folge. |
| K2 | Mittel | Relevante Wärme, Strömung, Leckage, Last oder Bewegung; kontrollierter Test erforderlich. |
| K3 | Hoch | Plausible Verletzung, großer Sachschaden, Fahrzeug-/Menschenlast oder hohe Energie; Expertenprüfung. |
| K4 | Safety/Regulatory | Lebens-, Straßen-, Medizin- oder regulatorisch kritische Anwendung; keine autonome Freigabe. |

## 8.1 Kontextabhängigkeit

Kritikalität ist keine feste Produkteigenschaft. Ein kleiner Haken kann K0/K1 sein, wenn er Dekoration hält, oder K3, wenn sein Versagen ein schweres Objekt über Personen freisetzt. Autozubehör in einer offenen Ablage kann K1/K2 sein; ein Bauteil in Pedal-, Sitz-, Airbag- oder Fahrfunktionsnähe kann K3/K4 erreichen.

## 8.2 Minimal-FMEA ab K2

| Feld | Frage |
| --- | --- |
| Funktion | Was muss das Interface/Teil leisten? |
| Fehlermodus | Wie kann es diese Funktion verlieren oder falsch ausführen? |
| Lokale Wirkung | Was geschieht unmittelbar am Interface? |
| Endwirkung | Welche Folge entsteht im Nutzungskontext? |
| Ursache/Unsicherheit | Welche Geometrie-, Material-, Prozess- oder Nutzungsvariation kann auslösen? |
| Erkennung | Wie wird der Fehler vor oder während Nutzung erkannt? |
| Gegenmaßnahme | Welche Design-, Prozess- oder Nutzungskontrolle reduziert ihn? |
| Nachweis | Welche Prüfung und welches Akzeptanzkriterium schließen die Maßnahme? |

Das System verwendet kein blindes RPN-Produkt als Freigabeautomat. Hohe Folgen oder unbekannte kritische Parameter erzeugen Hard Gates, auch wenn eine geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit niedrig erscheint.

# 9. Hard Gates und Workflow-Lanes A-E

## 9.1 Gates

| Gate | Frage | FAIL-Beispiel |
| --- | --- | --- |
| G0 Scope | Variante, Einsatz und Systemgrenze bekannt? | „Passt für Kobra 3“ ohne genaue Hardwarevariante. |
| G1 Interfaces | Alle funktionalen Grenzen und Lebenszykluszustände entdeckt? | Wandregal ohne Wand-/Dübel- oder Lastinterface. |
| G2 Evidenz | Sind alle kritischen Interfaces ausreichend beobachtet/validiert? | verdeckter Clip nur aus Außenfoto. |
| G3 Fertigung | Material, Drucker, Düse, Orientierung und Prozessfenster bekannt? | Print-in-Place-Spiel ohne Maschinenprofil. |
| G4 Verifikation | Existieren messbare Akzeptanzkriterien und Prüfmethoden? | „soll stabil sein“ ohne Last/Test. |
| G5 Sicherheit | Ist autonome Bearbeitung/Freigabe zulässig? | sicherheits-/straßen-/medizin-kritisch ohne Fachprüfung. |
| G6 Lebenszyklus | Montage, Service, Reinigung, Bewegung und Demontage bedacht? | Organizer-Schublade ohne Entnahmemöglichkeit. |

## 9.2 Workflow-Lanes

| Lane | Name | Eintritt | Arbeitsmodus |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Generativ | C0-C1, K0, ausreichende Basisevidenz | Direktes Design, Druckbarkeits- und Stabilitätscheck. |
| B | Parametric Fit | meist C1-C2, K0-K1, R>=3 | Interface-Master, metrische Erfassung und Fit-Coupon. |
| C | Iteratives Engineering | meist C2-C3, K<=2, R>=3 | Subsysteme, Testcoupons, Funktionsprüfungen, Schleifen. |
| D | Expert-in-the-loop | C4 oder K3 | Fachprüfung, Simulation, gestufte Prototypen; keine automatische Endfreigabe. |
| E | Hold/Restricted | K4, R<=1 oder Hard-Gate verletzt | Nur Konzept, Datenerfassung oder Teilproblem; Freigabe blockiert. |

## 9.3 Entscheidungsregeln

Jedes Gate-FAIL führt mindestens zu HOLD; K4 führt zu CONCEPT_ONLY bzw. externer fachlicher Freigabe.

K3 erzwingt Lane D, selbst wenn der PC-Wert niedrig ist.

R0-R1 verhindert funktionale CAD-Freigabe; zuerst Datenroute wählen.

C4-C5 kann in Subsysteme zerlegt werden. Jedes Subsystem erhält einen eigenen Preflight und seine Interfaces zum Gesamtsystem.

Lane C/D beginnt mit dem risikoreichsten Interface/Testcoupon, nicht mit der vollständigen dekorativen Geometrie.

# 10. Beispielbewertungen

Die folgenden Werte sind typische Startbewertungen anhand der beschriebenen Beispiele. Sie sind keine dauerhaften Produkteigenschaften; Nutzungsort, Variante, Lasten und vorhandene Evidenz können C/R/K und Lane ändern.

| Beispiel | PC | C | R | K | Lane | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pferdefigur für den Schreibtisch | 13.5 | C0 | R2-R3 | K0 | A | hoch |
| Print-in-Place-Fidget | 49.5 | C3 | R3 | K1 | C | mittel-hoch |
| Schubladen-Inlay | 27.5 | C2 | R4 mit Marker-Scan | K1 | B | hoch |
| Abflusssieb | 43.2 | C3 | R3-R4 | K2 | C | bedingt bis mittel-hoch |
| Schreibtisch-Organizer mit Schubladen | 52.0 | C3 | R4 | K1 | C | mittel-hoch |
| Barfußschuh | 89.8 | C5 | R2-R3 | K3 | D/E | niedrig für autonomes Endprodukt |
| Gedruckter FPV-Rover | 95.2 | C5 | R2-R3 | K3 | D | niedrig bis bedingt |
| Honeycomb-Wandregal | 58.5 | C3 | R3 | K2-K3 | C/D | bedingt |
| 3D-Drucker-Anbauteil | 56.8 | C3 | R3-R4 | K2 | C | mittel-hoch nach Interface-Test |

## 10.1 Pferdefigur für den Schreibtisch

Scorecard: C0 (13.5/100) | R2-R3 | K0 | Lane A | HOCH

Top-Treiber: INT=1, GEO=2, PAR=1.

Bewertung: Standfläche, Schwerpunkt und Druckbarkeit; Stil ist frei.

Interface-Beispiel: IF-EXT-MEC-SUP-PLN-001 (Figur zu Tisch). Ein einfacher Stand- und Kipptest genügt meist; Freiform-CAD darf generativ entstehen.

## 10.2 Print-in-Place-Fidget

Scorecard: C3 (49.5/100) | R3 | K1 | Lane C | MITTEL-HOCH

Top-Treiber: INT=2, MOT=3, VER=3.

Bewertung: Spiel, Brücken, Reibung und Wiederholbarkeit müssen mit Coupon kalibriert werden.

Interfaces: interne Dreh-/Gleitpaarungen, Anschläge und gegebenenfalls Print-in-Place-Freiraum. Erfolg hängt stärker von Prozesskalibrierung und Verschleiß als von der äußeren Form ab.

## 10.3 Schubladen-Inlay

Scorecard: C2 (27.5/100) | R4 mit Marker-Scan | K1 | Lane B | HOCH

Top-Treiber: INT=2, VER=2, PAR=1.

Bewertung: 2,5D-Innenraum und Objektkonturen; lokale Hindernisse/Öffnungsbewegung beachten.

Interfaces: Inlay zu Innenvolumen, Inlay zu bewegter Schublade/Keep-outs und Inlay zu den zu sortierenden Gegenständen. Marker-Video + analytisches Fitting ist ein geeigneter Standardpfad.

## 10.4 Abflusssieb

Scorecard: C3 (43.2/100) | R3-R4 | K2 | Lane C | BEDINGT BIS MITTEL-HOCH

Top-Treiber: INT=2, PHY=3, VER=3.

Bewertung: Passung, Durchfluss, Verstopfung, Temperatur/Chemie und Reinigbarkeit testen.

Interfaces: geometrische Sitz-/Dichtzone, Wasserfluss/Drainage, Reinigungszugang und Umgebung/Temperatur/Chemie. Ein Fit-Ring und ein Durchfluss-/Verstopfungstest sind vor dem Vollteil sinnvoll.

## 10.5 Schreibtisch-Organizer mit Schubladen

Scorecard: C3 (52.0/100) | R4 | K1 | Lane C | MITTEL-HOCH

Top-Treiber: INT=3, PAR=3, VER=3.

Bewertung: Mehrteilige Toleranzkette, Führung, Anschläge, Montage und Verzug.

Interfaces: jede Schublade zu ihrer Führung, Anschlag, Griff, Gehäuse, Montagefolge und Toleranzkette. Modulare Coupons für eine Führung verkürzen die Schleife.

## 10.6 Barfußschuh

Scorecard: C5 (89.8/100) | R2-R3 | K3 | Lane D/E | NIEDRIG FÜR AUTONOMES ENDPRODUKT

Top-Treiber: INT=4, CPL=4, PHY=4.

Bewertung: Anatomie, Dynamik, Druckverteilung, Materialalterung und Nutzerprüfung dominieren.

Das Fußinterface ist nicht nur ein Scan-Negativ. Es umfasst dynamischen Kontakt, Druckverteilung, Flexion, Reibung, anatomische Streuung, Materialermüdung und Nutzerfeedback. Der Workflow kann Prototypen unterstützen, nicht ohne fachliche Prüfung ein Endprodukt freigeben.

## 10.7 Gedruckter FPV-Rover

Scorecard: C5 (95.2/100) | R2-R3 | K3 | Lane D | NIEDRIG BIS BEDINGT

Top-Treiber: INT=4, PAR=4, CPL=4.

Bewertung: Viele Kaufteile, Elektronik/Software, Vibration, Wärme, Energie und Konfiguration.

Der Rover ist ein System aus Fahrwerk, Motoren, Elektronik, Batterie, Kamera, Funk, Software und Umgebung. Viele Interfaces bilden Zyklen und gemeinsame Last-/Energiepfade; subsystembasierte Preflights sind zwingend.

## 10.8 Honeycomb-Wandregal

Scorecard: C3 (58.5/100) | R3 | K2-K3 | Lane C/D | BEDINGT

Top-Treiber: INT=3, PHY=4, VER=4.

Bewertung: Wandsubstrat, Dübel, Hebelarm, Lastfälle und Proof-Load; Ort verändert Kritikalität.

Das relevante Interface ist nicht nur die Bohrung. Es umfasst Wandmaterial, Dübel/Schraube, Lochbild, Montage, Hebelarm, gespeicherte Last, Proof-Load und Standort. Kritikalität kann zwischen K2 und K3 wechseln.

## 10.9 3D-Drucker-Anbauteil

Scorecard: C3 (56.8/100) | R3-R4 | K2 | Lane C | MITTEL-HOCH NACH INTERFACE-TEST

Top-Treiber: INT=3, PHY=3, GEO=3.

Bewertung: Variante, verdeckte Clips, Keep-outs, Luftstrom, Kabel und Bewegungsraum.

Zusätzlich zur Befestigung zählen Bewegungsraum, Luftstrom, Kabel, Hotend-/Servicezugang und Hardwarevariante. Ein verifiziertes INTERFACE_MASTER plus KEEP_OUT_MASTER ist der richtige Start.

# 11. Datenerfassungs- und Designrouten

Der Preflight soll nicht nur warnen, sondern den kleinsten geeigneten Nachweis vorschlagen. Das reduziert manuelle Messfehler und verhindert unnötig aufwendige Scans.

| Interface-Archetyp | Einfache Standardaufnahme | Zusätzlicher Nachweis | Typische Lane |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5D-Innenraum / Behälter | geführtes Marker-/ChArUco-Video, Ebenen- und Radiusfitting | unabhängige Scale Bar + Rand-Coupon | B |
| Ebene/Kante/Platte | Markerwinkel oder kalibriertes orthogonales Bild | Dicke/Variante kontrollieren | B |
| sichtbare Freiform | Photogrammetrie oder Strukturlichtscan | Skalenkontrolle, Abdeckung, analytische Features neu fitten | B/C |
| verdeckter Clip/Snap | Originalteil ausbauen, Detailscan/Herstellerdaten | Schnapp-Coupon und Demontagetest | C |
| Dreh-/Gleitinterface | kalibrierte Geometrie + Prozessprofil | Spielmatrix, Reibungs-/Verschleißtest | C |
| Dichtung/Flow/Thermal | Geometrie + Betriebsparameter | Leck-, Durchfluss- oder Temperaturtest | C/D |
| menschlich/deformierbar | Körper-/Formscan in mehreren Zuständen | Materialcoupon, Druck-/Komfort- und Nutzerprüfung | D/E |
| Kaufteil/Elektronik | offizielles CAD/Datenblatt mit Revision | Einbaumuster, Kabel-/Wärme-/Softwaretest | C/D |
| lasttragend/dynamisch | Geometrie + Lastfälle/Materialdaten | Simulation, Proof-Load, Dauer-/Schwingtest | C/D/E |

## 11.1 Interface-first-Prototyping

Für Lane B-D wird nicht zuerst das vollständige Produkt gedruckt. Der Workflow extrahiert den kleinsten Testkörper, der die wichtigste Unsicherheit isoliert: Clip + Gegenauflage, Führung + Schubladenstück, Fit-Ring, Lochbild, Scharnierabschnitt, Strömungsquerschnitt oder Material-/Flexurcoupon. Erst wenn das Exit-Kriterium erfüllt ist, wird das Interface als E5 markiert und in die wiederverwendbare Interface-Bibliothek übernommen.

## 11.2 Progressive Fidelity

Konzeptkörper: Hülle und Systemarchitektur ohne Behauptung passender Details.

Interface-Master: verifizierte Datums, Features, Keep-outs und Clearances.

Subsystem-Prototyp: gekoppelte Funktion mit wenigen Teilen.

Vollprototyp: alle Interfaces und Montagezustände.

Qualifizierte Variante: dokumentierter Prozess, Material, Prüfresultat und Versionsbezug.

# 12. Agenten- und Skill-Implementierung

## 12.1 Skill-Architektur

Der beigefügte Skill verwendet Progressive Disclosure: SKILL.md enthält nur Entscheidungslogik und zwingende Regeln; Detailrubriken, Schemas, Vorlagen und Beispiele liegen in separaten Dateien. So wird das Kontextfenster nicht bei jeder Aufgabe mit allen Tabellen gefüllt.

| Datei | Rolle |
| --- | --- |
| SKILL.md | Trigger, Preflight-Ablauf, Gates, Lanes, Warncodes und Ausgabe. |
| rubrics/scoring-rubric.yaml | vollständige 0-4-Rubriken, Gewichte, Klassen und Formeln. |
| schemas/interface-contract.schema.json | verbindlicher Interface-Vertrag. |
| schemas/preflight-result.schema.json | maschinenlesbares Gesamtergebnis. |
| templates/*.yaml | strukturierte Aufnahme vor Designbeginn. |
| examples/*.yaml/json | Referenzfälle und validiertes Schema-Beispiel. |
| references/research-basis.md | Quellen, Grenzen und Kalibrierungshinweis. |

## 12.2 Anti-Halluzinationsregeln

Jedes pass- oder funktionskritische Maß trägt Quelle, Status und Unsicherheit.

ESTIMATED darf ausschließlich kosmetische Geometrie beeinflussen.

Ein unbekanntes FIT_CRITICAL/FUNCTION_CRITICAL-Merkmal blockiert Fit-/Funktionsfreigabe.

Scanflächen erhalten OBSERVED, PARTLY_OBSERVED, INFERRED oder UNKNOWN; geschlossene Löcher sind nicht automatisch gemessen.

Nominalgeometrie, gewünschtes Montagespiel und druckprozessbedingte Kompensation bleiben getrennte Parameter.

Community-Modelle gelten als Passungshypothese, bis Variante und Test bestätigt sind.

## 12.3 Beispiel einer Preflight-Ausgabe

assessment_id: PFL-2026-0042 product: Schubladen-Inlay scorecard: "C2 (27.5/100) ¦ R4 ¦ K1 ¦ Lane B ¦ HIGH" blocking_unknowns: [] gates: G0: PASS G1: PASS G2: PASS G3: PASS G4: PASS G5: PASS G6: PASS next_actions: - priority: 1 action: Drucke 20-mm-Randcoupon mit drei Clearances. exit_criterion: 0.6-mm-Variante sitzt ohne Klemmen und ohne sichtbares Klappern. - priority: 2 action: Übernimm validiertes Interface in INTERFACE_MASTER. exit_criterion: Contract IF-EXT-GEO-CON-VOLUME-001 erreicht E5/R5.

## 12.4 Integration in den bestehenden 3D-Workflow

User Intent Intake: Zweck, Kontext und genaue Variante erfassen.

Preflight Skill: Entitäten, Interfaces, C/R/K, Gates und Lane bestimmen.

Data Acquisition Skill: nur die fehlenden höchsten Risikotreiber aufnehmen.

Functional Design Workflow: Interface-/Keep-out-Master vor Style-Geometrie.

Verification Skill: Coupons, Montage, Funktion, Last/Flow/Thermal je nach Lane.

Learning Store: validierte Interfaces und Projektergebnisse versioniert speichern.

# 13. Kalibrierung einer realen Erfolgswahrscheinlichkeit

Nach Einführung liefert 3DPF zunächst eine konsistente Einschätzung, aber noch keine statistisch validierte Wahrscheinlichkeit. Eine belastbare Kalibrierung benötigt reale Workflow-Ergebnisse - einschließlich Misserfolgen und Abbrüchen.

## 13.1 Minimaler Projektdatensatz

| Gruppe | Felder |
| --- | --- |
| Preflight | PC und 11 Dimensionen, C, R-Komponenten, K, Lane, Gates, Interface-Zahl/IC. |
| Inputqualität | Quellentypen, Variantenbezug, Scanabdeckung, Unsicherheit, E-Level. |
| Workflow | CAD-Tool/Agentenversion, Skill-Version, manuelle Eingriffe, Simulations-/Testpfad. |
| Outcome | geometrisch ausführbar, druckbar, First-Print-Fit, First-Print-Function, akzeptiert/abgebrochen. |
| Aufwand | Zeit, Anzahl Drucke, Material, Kosten, Iterationen bis Fit/Funktion. |
| Fehlerursache | Requirements, Interface, Geometrie, Material/Prozess, Montage, Verifikation, Sicherheit. |

## 13.2 Empfohlene Zielgrößen

P(Fit im ersten Interface-Coupon)

P(Funktion innerhalb von maximal drei Iterationen)

P(akzeptiertes Endprodukt ohne Experten-Neukonstruktion)

erwartete Anzahl Iterationen und manuelle CAD-Stunden

Abbruchwahrscheinlichkeit und dominante Fehlerklasse

## 13.3 Kalibrierungsstrategie

Start: empirische Quoten pro grober C/R/K/Lane-Zelle mit Wilson- oder Bayes-Konfidenzintervallen. Danach: ordinales/logistisches Modell mit wenigen robusten Prädiktoren, beispielsweise R, max. IC, CPL, VER, K und Agent-/Toolversion. Separate Modelle für Fit, Funktion und Release sind sinnvoller als ein einzelnes „Erfolg“-Label. Zeitliche Validierung verhindert, dass ein Modell nur die historische Agentenversion beschreibt.

Wichtig Die Preflight-Gewichte sollten nicht sofort anhand weniger Erfolgsfälle optimiert werden. Zuerst Konsistenz und Inter-Rater-Reliabilität prüfen; danach mit ausreichender Fallzahl kalibrieren. Fehlversuche und nicht gestartete Projekte müssen im Datensatz bleiben.

# 14. Grenzen, Validierungsplan und Empfehlungen

## 14.1 Grenzen von Version 0.9

Die Gewichte und Schwellwerte sind eine research-informierte operationale Synthese, keine Norm oder publizierte validierte Skala.

Scores hängen von klarer Systemgrenze und Nutzungskontext ab; verschiedene Reviewer können anfangs unterschiedlich bewerten.

Komplexität prognostiziert nicht automatisch Sicherheit, Kosten oder Entwicklungszeit.

Aktuelle AI-CAD-Benchmarks entwickeln sich schnell und decken reale kundenspezifische Interfaces nur teilweise ab.

Smartphone-/Markererfassung verbessert Evidenz, kann aber verdeckte, transparente, stark reflektierende oder deformierbare Geometrie nicht vollständig lösen.

## 14.2 Validierungsplan

Pilot mit 20-30 abgeschlossenen historischen Projekten retrospektiv bewerten.

Zwei unabhängige Reviewer bewerten dieselben Fälle; Abweichungen und unklare Rubriken dokumentieren.

30-50 neue Projekte prospektiv preflighten und Outcome-Felder vollständig erfassen.

Prüfen, ob höhere C- und niedrigere R-Werte mit mehr Iterationen/Manuallast korrelieren und ob Gates typische Fehlschläge früher erkennen.

Gewichte/Schwellen nur ändern, wenn Daten und fachliche Plausibilität gemeinsam dafür sprechen.

Ab Version 1.0 kalibrierte Confidence-Raten mit Fallzahl und Intervall ausgeben; Skill-Version im Ergebnis speichern.

## 14.3 Priorisierte Einführung

| Priorität | Maßnahme | Nutzen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preflight Skill als Pflicht-Gate vor funktionalem CAD einführen. | Verhindert erfundene Maße und unerkannte Sicherheits-/Evidenzlücken. |
| 2 | Interface Contract Schema und Namenssystem in allen Projekten verwenden. | Wiederverwendbare, versionierte Interface-Bibliothek. |
| 3 | Lane B/C mit Interface-Coupons automatisieren. | Schnellere, billigere Lernschleifen. |
| 4 | Marker-/ChArUco-Capture-Routen nach Interface-Archetyp verbinden. | Weniger manuelle Messfehler. |
| 5 | Outcome-Telemetrie und Fehlerklassifikation speichern. | Spätere echte Erfolgswahrscheinlichkeit. |
| 6 | K3/K4 mit expliziten fachlichen Review-Prozessen koppeln. | Kein Scheinsicherheitsgefühl durch AI-CAD. |

# 15. Schlussfolgerung

Die am besten verallgemeinerbare Struktur ist kein einfacher Produktkatalog, sondern ein graphbasiertes Preflight: Entitäten werden als Knoten, Interfaces als Verträge und Kopplungen als Topologie erfasst. Darauf liegen drei getrennte Entscheidungsebenen - Komplexität, Reife und Kritikalität. Dadurch kann dieselbe Methodik eine Pferdefigur, ein Schubladen-Inlay, einen Schuh und einen Rover sinnvoll unterscheiden, ohne für jede Produktgruppe eine neue Logik zu erfinden.

Für den praktischen Agentenworkflow ist die wichtigste Konsequenz: Erst Interfaces entdecken und bewerten, dann den kleinsten fehlenden Nachweis erzeugen, anschließend Interface-Master und Testcoupon bauen - und erst danach das vollständige Produkt gestalten. So wird der Agent nicht nur vor „schwierigen“ Projekten gewarnt, sondern erhält einen konkreten, evidenzbasierten Weg zur Machbarkeit.

# Anhang A - Interface-Codebuch

## BOUNDARY

| Code | Bedeutung |
| --- | --- |
| EXT | Produkt zu externem Host/Kaufteil |
| INT | zwischen eigenen Produktteilen/Subassemblies |
| HUM | Produkt zu Mensch/Körper |
| ENV | Produkt zu Umgebung/Medien/Schwerkraft |

## DOMAIN

| Code | Bedeutung |
| --- | --- |
| GEO | Geometrie, Hüllraum, Freiraum |
| MEC | Halten, Befestigen, Lastübertragung |
| KIN | Bewegung und Führung |
| FLU | Fluid, Dichtung, Drainage |
| THM | Wärme und Luftstrom |
| ELE | elektrische Leistung/Verbindung |
| DAT | Daten, Steuerung und Software |
| OPT | Sicht, Licht und Sensorik |
| HUM | Ergonomie, Körperkontakt, Druckverteilung |
| ENV | Umwelt, Chemie, Wetter, Schmutz |

## FUNCTION

| Code | Bedeutung |
| --- | --- |
| SUP | stützen |
| LOC | lokalisieren |
| RET | halten |
| FST | befestigen |
| GDE | führen |
| SLD | gleiten |
| ROT | rotieren |
| SEA | dichten |
| FLW | Strömung führen |
| LOD | Last übertragen |
| CLR | Freiraum sichern |
| KOT | Keep-out definieren |
| ACC | Servicezugang sichern |
| CON | umschließen/anformen |
| PWR | Leistung übertragen |
| DAT | Daten übertragen |
| VIS | Sicht ermöglichen |
| USR | Nutzerkontakt/Funktion |

## GEOMETRY

| Code | Bedeutung |
| --- | --- |
| PLN | Ebene |
| CYL | Zylinder |
| HLP | Lochbild |
| SLOT | Nut/Führung |
| EDGE | Kante |
| THREAD | Gewinde |
| SNAP | Schnapphaken |
| FREEFORM | Freiformfläche |
| VOLUME | Hüll-/Innenvolumen |
| BODY | Körper-/Anatomiefläche |
| MIXED | kombiniert |

# Anhang B - Kompakte Scorecard-Vorlage

Produkt / Scope: Variante / Revision: Nutzer / Einsatzort: Entitäten: - PRINTED_PART: - HOST_OBJECT: - PURCHASED_PART: - HUMAN / ENVIRONMENT / SOFTWARE: Interfaces: - IF-... ¦ Endpunkte ¦ Funktion ¦ IC ¦ Evidenz ¦ Kritikalität ¦ Prüfung Scores 0-4: REQ __ CTX __ PAR __ INT __ CPL __ MOT __ GEO __ PHY __ MAT __ EXT __ VER __ PC = __ / 100 -> C__ Readiness: Scope __ Requirements __ Critical Interfaces __ Manufacturing __ Verification __ -> R__ (Minimum) Criticality: K__ Gates: G0 __ G1 __ G2 __ G3 __ G4 __ G5 __ G6 __ Decision: Lane __ ¦ Confidence __ ¦ GO / CONTROLLED GO / HOLD / CONCEPT ONLY Next evidence + exit criterion:

# Anhang C - Beispiel Interface Contract

id: IF-EXT-GEO-CON-VOLUME-001 name: Inlay zu Schubladeninnenraum endpoint_a: E-PRINT-001 endpoint_b: E-HOST-001 boundary: EXT domains: - GEO function: CON geometry: VOLUME lifecycle_states: - assembly - use - service coordinate_frame: origin: hintere linke Bodenecke x_positive: rechts y_positive: nach vorne z_positive: oben unit: mm datums: - id: A description: Schubladenboden - id: B description: linke Innenwand - id: C description: hintere Innenwand degrees_of_freedom: allowed: - Tz bei Entnahme constrained: - Tx - Ty während Nutzung assembly: direction: von oben contact_mode: lose Passung sequence_notes: vorhandene Auszugsschrauben freihalten dimensions: - id: D01 feature: Innenbreite nominal_mm: null lower_mm: null upper_mm: null clearance_mm: 0.6 uncertainty_mm: 0.25 status: SCAN_VALIDATED source_ref: SRC-MARKER-VIDEO-001 criticality: FIT_CRITICAL loads_and_performance: expected_payload_n: 20 environment_and_variation: temperature_c: - 15 - 35 drawer_variants: one confirmed unit keepouts_and_access: - Auszugsschrauben links/rechts - 10 mm Griff-Freiraum vorne evidence: level: E4 sources: - SRC-MARKER-VIDEO-001 - CTRL-BAR-002 variant_confirmed: true coverage_percent: 98.0 uncertainty_note: lokale Scanunsicherheit ca. 0.25 mm observability: OBSERVED interface_complexity: GEO: 1 KIN: 1 TOL: 2 PHY: 1 VAR: 1 LIF: 2 total: 8 tier: I2 criticality: K1 failure_modes: - mode: Inlay klemmt effect: Schublade lässt sich nicht entnehmen mitigation: Fit-Coupon und Randspiel verification: method: test_coupon acceptance_criteria: - Coupon lässt sich ohne Werkzeug einsetzen und entnehmen - kein Kontakt zu Auszugsschrauben status: PLANNED result_refs: [] owner: 3D Design Workflow version: '0.1'

# Anhang D - Quellen und Evidenzbasis

[1] Sinha, K.; de Weck, O. L. Structural Complexity Quantification for Engineered Complex Systems and Implications on System Architecture and Design. Journal of Mechanical Design / ASME, 2013. Quelle

[2] Sinha, K.; de Weck, O. L. Empirical Validation of Structural Complexity Metric and Complexity Management for Engineered Systems. Systems Engineering 19(3), 2016. Quelle

[3] Summers, J. D.; Shah, J. J. Mechanical Engineering Design Complexity Metrics: Size, Coupling, and Solvability. Journal of Mechanical Design 132(2), 021004, 2010. Quelle

[4] Trattner, A. L.; Hvam, L.; Forza, C. et al. Product complexity and operational performance: A systematic literature review. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 25, 69-83, 2019. Quelle

[5] Holliman, F. et al. Dimensions of product complexity from designers' perspectives. Proceedings of the Design Society: ICED23, 2023. DOI 10.1017/pds.2023.150. Quelle

[6] NASA/SP-2016-6105 Rev. 2. NASA Systems Engineering Handbook - Interface Management. Quelle

[7] Lalli, V. R. Training Manual for Elements of Interface Definition and Control. NASA RP-1370, 1997. Quelle

[8] IEC 60812:2018. Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA). Quelle

[9] Dezfuli, H. et al. NASA Risk Management Handbook, Version 2, 2024. Quelle

[10] U.S. Government Accountability Office. Technology Readiness Assessment Guide: Best Practices for Evaluating the Readiness of Technology. GAO-20-48G, 2020. Quelle

[11] Vaneker, T. et al. Design for additive manufacturing: Framework and methodology, 2020. Quelle

[12] NIST. Data Driven Decision Support for Additive Manufacturing. Quelle

[13] NIST. Advanced Informatics and Artificial Intelligence for Additive Manufacturing, 2024. Quelle

[14] Wang, L. et al. Text2CAD-Bench: A Benchmark for LLM-based Text-to-Parametric CAD Generation. arXiv:2605.18430, 2026. Quelle

[15] Singh, H. et al. CADEngBench: It Looks Like CAD, but Does It Work? arXiv:2608.09296, 2026. Quelle

[16] Dong, X. et al. MUSE: Benchmarking Manufacturable, Functional, and Assemblable Text-to-CAD. arXiv:2605.28579, 2026. Quelle

[17] Projektinterne Vorrecherche: Eingefügter Text.txt - Interface-Paket, Evidenzstatus, Marker-/ChArUco-Capture, FIT_READY und produktgruppenspezifische Aufnahmewege.

# Anhang E - Herkunft des vorgeschlagenen Modells

Literaturgestützt sind insbesondere: die Mehrdimensionalität von Komplexität; die Trennung von Komponenten, Interfaces und Topologie; die Bedeutung von Interface-Kontrolle und Verifikation; die Trennung von Reife und technischer Schwierigkeit; FMEA/Fehlfolgen; DfAM-Prozess- und Qualifikationsanforderungen; sowie die aktuell beobachteten Grenzen komplexer AI-CAD- und Assembly-Aufgaben.

Eigene operationale Synthese sind die konkreten Gewichte, Grenzen, IC-/R-/E-/K-Skalen, Gates, Lanes und Beispielwerte. Diese Elemente müssen mit euren realen Projekten kalibriert und versioniert werden.